- 第二部分  招标项目内容及要求

- 2.1招标项目内容

- 见第一部分 “项目基本情况”所列全部内容

2.2 技术要求（必须全部满足）

（1）双面双柱书架：架长：900mm架宽：450mm 架高：2000mm

（2）各部位材质厚度要求：

立柱：≥1.5mm；

隔板：≥1mm；

挂板：≥1mm；

顶板：≥1mm；

底座框架：≥1.5mm

（3）钢材采用国内大型企业生产的一级优质冷轧钢板，钢质颜色：灰白色

（4）工艺要求

钢质部分加工要求：钢件部分采用冷轧钢板，表涂喷塑，板材符合（GB/T11253的要求；搁板为双面可调试，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2mm以内；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由招标方指定（微机灰），但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。

（5）参考图片：

- 2.3商务要求

2.3.1供货完成时间：签订合同后3日内完成供货及安装。

2.3.2 服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应，其基本服务应包括但不限于如下内容：

2.3.2.1 提供的所有货物及零配件必须是正厂出品、配套且全新的、符合国家质量监测标准；
    2.3.2.2 所提供的货物开箱（打开包装）后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决；
    2.3.2.3 明确售后服务能力，包括售后服务、维护响应时间（至少提供4小时内响应，24小时内到场）等；

2.3.3 履约验收

合同履约验收由采购人组织实施。采购项目的技术规格、数量、服务标准、供货期限、供货方式及地点等验收标准不低于招标文件要求，投标承诺优于招标文件要求的按投标承诺执行。采购人非因不可抗力因素而拒绝验收或无故刁难、超过规定期限的，视同验收通过。如有质量不符、数量不全等，由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

2.3.4资金结算

供货完成并验收合格后一次性付清。

2.4 其它要求

供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。